Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Rodzaj, przedmiot i zakres zamówienia

1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

2. Przedmiot zamówienia: „Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Grupie”.

3.  Zakres zamówienia obejmuje:

1) zabezpieczenie stolarki budowlanej folią polietylenową (malarską) na czas wykonawstwa robót,

2) gruntowanie i wyrównywanie podłoży zaprawą samopoziomującą pod posadzki z paneli winylowych gr. 2,5 cm,

3)  złagodzenie krawędzi i odnowienie parapetów okiennych z lastriko,

4) wymianę stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami i dopasowaniem skrzydeł drzwiowych ( w kolorze dopasowanym do istniejącej stolarki drzwiowej),

5) wymianę kratek wentylacyjnych,

6) malowanie korytarzy pomieszczeń z uprzednim przygotowaniem podłoży: stropy farbą emulsyjną, ściany farbą lateksową. Istniejące farby olejne na tynkach wewnętrznych należy ługować wodorotlenkiem sodu,

7) wymianę balustrad i krat i poręczy na klatkach schodowych na nierdzewne z rur,

8)  wykonanie podejść wodociągowych Ø 15 mm i kanalizacyjnych Ø 50 mm; montaż umywalek na blacie z baterią  – uchwytową stojącą,

9) przygotowanie podłoża i ułożenie na ścianach korytarzy fototapet PCV wraz z ich wykonaniem na podstawie zdjęć dostarczonych przez Inwestora,

10) montaż gier planszowych na posadzce parteru,

11) montaż płyt z pleksi bezbarwnego do wysokość 1,5 m na ścianach korytarzy,

12) wykonanie i montaż wydruków na pleksi fotografii,

13) wykonanie i montaż owalnych elementów ozdobnych ze styroduru,

14) zabezpieczenie ścian w klasach pasami szer. 50 cm z paneli winylowych gr. 1,5 cm,

15) wymiana instalacji elektrycznych oraz osprzętu instalacji elektrycznej,

16) wykonanie instalacji c.o. wraz z grzejnikami,

17) wykonanie wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej, hydrantowej,

18) montaż umywalki i WC wraz z pochwytami dla osób niepełnosprawnych,

19) montaż osłon na grzejniki z płyt MDF gr. 18 mm,

20) przygotowanie podłoża i ułożenie na ścianach pom. nr 11 płytek 20x20 cm,

21) przygotowanie podłoża i ułożenie na posadzce pom. nr 11 płytek 20x20 cm,

22) przystosowanie pomieszczenia nr 11 na WC dla osób niepełnosprawnych,

23) montaż kratek wentylacyjnych z wentylatorami wyciągowymi w pomieszczeniach WC.

4. Wykonanie robót budowlanych wewnątrz budynku szkoły obejmuje następujące pomieszczenia:

1)  korytarz parter

2)  korytarz I piętro

3) korytarz II piętro

4)  korytarz piwnica

5)  pomieszczenia parteru: świetlica,  sekretariat, pom. dyrektora, WC oraz pom. nr 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 i 19

6) pomieszczenia I piętra: WC oraz pom. nr 23, 24, 25, 26, 27, 29

7) pomieszczenia II piętra: WC oraz pom. nr 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39

8) piwnica: sala tradycji oraz pom. nr 01, 04, 05,09

9) klatki schodowe

Łączna powierzchnia użytkowa w/w pomieszczeń 1998,49 m2.

5. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Główny kod: 45000000 -7 Roboty budowlane

Dodatkowy kod:   45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

6. Szczegółowe wymagania związane z przedmiotem zamówienia zostały określone w Załączniku nr 2 do SIWZ – Dokumentacja projektowa (z przedmiarem robót załączonym pomocniczo, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz projekty techniczne).                                                                       II.  Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym ceną ofertową obejmuje m.in.:

1. Użycie materiałów nowych, w gatunku I, zakupionych u renomowanych producentów, gwarantujących najwyższą jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych  od przykładowo określonych w dokumentacji projektowe nazw materiałów, odpowiadających wymaganiom PN, STWiORB oraz innym wymaganiom dokumentacji projektowej i siwz.

2. Posiadanie w stosunku do użytych materiałów dokumentów potwierdzających pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości).

Uwaga: Przyjęte przez projektanta w dokumentacji projektowej przykładowe materiały określonych typów muszą gwarantować osiągnięcie zakładanego efektu ekologicznego. Zamawiający dopuszcza przyjęcie do oferty materiałów równoważnych, pod warunkiem, że spełnione będą wymagania w zakresie standardów jakościowych oraz parametrów technicznych i technologicznych, a zakładany efekt ekologiczny zostanie osiągnięty.

3. Zapewnienie, aby tymczasowo składowane materiały (do czasu ich wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru.

4. Zapewnienie właściwej organizacji i zagospodarowania zaplecza budowy, w tym zabezpieczenie                       i oznakowanie placu budowy – w przypadku zaistnienia  takiej konieczności.

5. Urządzenie placu budowy, wykonanie przyłączeń wodociągowego, kanalizacyjnego i energetycznego dla potrzeb zaplecza budowy – w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

6. Utrzymanie placu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych – w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

7. Segregowanie i usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, jak i składowania materiałów i sprzętu w ustalonych miejscach w należytym porządku,

8. Wyznaczenie kierownika budowy i zapewnienie jego obecności na placu budowy przez cały czas realizacji inwestycji.

9. Zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

10. Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniającego specyfikacje obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych.

11. Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, sprawdzeń, odbiorów oraz ewentualne uzupełnienie dokumentacji odbioru dla zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia, jak również dokonanie odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót zanikających do odbioru.

12. Uwzględnienie warunków określonych w uzgodnieniach, opiniach załączonych do dokumentacji projektowej.

13. Uwzględnienie przez Wykonawcę warunków pracy w trakcie zajęć lekcyjnych  w celu zminimalizowania wszelkich uciążliwości związanych z prowadzeniem prac modernizacyjnych i obecnością dzieci w szkole.

14. Naprawę, demontaż i montaż ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących                         i elementów zagospodarowania terenu (np.: nawierzchni placów, ulic i chodników, terenów zieleni, ogrodzeń, oraz istniejących obiektów budowlanych z obiektami małej architektury włącznie) oraz wypłatę odszkodowań (rekompensat) na rzecz osób trzecich z tytułu wniesionych do nich roszczeń mających związek                             z wykonawstwem robót budowlanych w ramach  realizowanej inwestycji.

15. Oczyszczenie przyległych i sąsiednich do placu budowy ulic, chodników i placów z wszelkich zanieczyszczeń powstałych w związku z prowadzonymi robotami w ramach realizacji inwestycji, w tym               z ziemi i błota.

16. Uporządkowanie i niwelacja  terenu po wykonanych robotach, w tym odtworzenie stanu nawierzchni ulic,             chodników i placów, terenów zielonych i punktów granicznych w rejonie prowadzonych robót i zaplecza budowy, przywrócenie ich do stanu pierwotnego (wymagany standard nawierzchni) – w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

17. Poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej oraz opłat stałych, w zakresie zdarzeń wynikłych z zawinionych działań Wykonawcy związanych z realizacją robót.

18. Poniesienie kosztów robót nie ujętych w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia w tym np.: ew. wykonanie dodatkowych prób, badań i sprawdzeń odszkodowania itp.

19. Wykonania, skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentów odbioru robót.

20. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy.

21. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa i higieny pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa              i higieny pracy ponosi Wykonawca.

22. Wykonawca zobowiązuje się w okresie od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót objętym niniejszą

Umową posiadać polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość przedmiotu Umowy.

23. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą dóbr fizycznych  i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji realizacji robót.

24.Wykonawca zobowiązany jest w dniu odbioru końcowego robót dostarczyć Zamawiającemu kartę gwarancyjną jakości na wykonany roboty.

III. Zestawienie załączonej dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia.

1. Projekt budowlany.

2. Przedmiar robót jako dokument pomocniczy.

3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.