Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Dragaczu - III etap”.

1. Określenie zakresu przedmiotu zamówienia.

1) wykonanie kolektora sanitarnego grawitacyjnego z rur kanałowych litych, gładkich PVC SN 8 De 200 i 250 mm,

2) wykonanie kolektora sanitarnego tłocznego z  rur PEHD PN 10 De 50 – 125 mm, łączonych przez elektrozłączki wg PN – EN 12201-2:2004. metodą tradycyjną tj. w wykopach oraz metodą przewiertu sterowanego HDD,

3) wykonanie przyłączy grawitacyjnych  z rur kanałowych litych, gładkich PVC SN 8 De 160 i200 mm łączonych na kielichy z uszczelką wg PN-EN 1401-1:1999 –2:2004, studzienki PE/PVC De 425 z teleskopami oraz włazami żeliwnymi kl. B 125 i D 400 wg. PN – EN 124 z pokrywami mocowanymi śrubami,

4) wykonanie przyłączy ciśnieniowych PEHD PN 10 De 50 mm łączonych przez elektrozłączki wg PN – EN 12201-2:2004 metodą tradycyjną tj. w wykopach oraz metodą przewiertu sterowanego HDD,

5) wykonanie pompowni przydomowych z korpusami z polimerobetonu lub PE D 800 mm oraz pompami zatapialnymi, wyporowymi śrubowymi z rozdrabniaczem

6) wykonanie kompletnej przepompowni sieciowej ścieków PS-3 z korpusem z polimerobetonu D 1500 mm              i  pompami zatapialnymi, żeliwnymi, z wirnikiem dwułopatkowym, półotwartym, o podwyższonej odporności na zatykanie, z uszczelnieniem mechanicznym DN 80 mm

7) opracowanie projektu i wykonanie zasilania przepompowni sieciowej PS-3,

8) wykonanie przejścia kolektorem sieciowym tłocznym pod terenem PKP z rur PE De 125x7,4 mm PN10 w rurze osłonowej  PE De 225x13,4 mm PN10 metoda przewiertu sterowanego,

9) wykonanie odtworzenia nawierzchni ulic i chodników, zieleni oraz elementów zagospodarowania ternu,

10) wykonanie prac towarzyszących i robót tymczasowych.

2. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

- główny przedmiot: 	  kod  45000000-7 Roboty budowlane.

- dodatkowe przedmioty:   kod  45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę.

kod  45111240-2 Roboty w zakresie odwodnienia gruntu.

kod  45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg,

lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu.

kod  45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do

odprowadzenia ścieków.

kod   45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków.

kod   45233142-6 Roboty budowlane w zakresie naprawy dróg.

kod   45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne.

kod   71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

3. Wykonawca lub Podwykonawca ma obowiązek zatrudnienia na umowę o prace, na zasadach określonych                   w art. 22§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy  (Dz. U z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.) osób wykonujących czynności związane z bezpośrednią realizacją przedmiotu zamówienia np.: operatorów sprzętu   i maszyn do robót ziemnych, monterów instalacji i urządzeń sanitarnych, monterów instalacji                   i urządzeń elektrycznych i energetycznych i brukarzy. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy osób kierujących budową oraz obsługi geodezyjnej.

1) W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności związane z  bezpośrednią realizacją przedmiotu zamówienia, o których mowa w pkt. 3.  Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę                i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. Niezłożenie przez Wykonawcę w/w oświadczenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób wykonujących czynności  w zakresie realizacji robót na podstawie umowy o pracę.

2) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy             o pracę osób wykonujących czynności związane z bezpośrednią realizacją przedmiotu zamówienia, o których mowa w pkt. 3, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach  umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

4. Szczegółowy zakres prac określono w Załączniku nr 2 do SIWZ – Dokumentacja projektowa (z przedmiarem robót załączonym pomocniczo, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz projektem budowlano - wykonawczym).

II.  Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje m.in,:

1.  Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

1) Użycia materiałów i urządzeń nowych, w gatunku I, zakupionych u renomowanych producentów, gwarantujących najwyższą jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określono w dokumentacji projektowej, odpowiadających wymaganiom PN, STWiORB oraz innym określonym w dokumentacji projektowej.

2) Posiadania w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumentów potwierdzających pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości).

3) Wykonawca może zastosować materiały, wyposażenie czy urządzenia równoważne o parametrach techniczno-użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów, urządzeń i wyposażenia zaproponowanych w całej dokumentacji projektowej wraz z  STWiORB.

4) Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do materiałów, wyposażenia czy urządzeń równoważnych dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje właściwości użytkowych).

5) Dopuszcza się równoważne urządzenia, materiały i wyposażenie pod warunkiem, że :

a) zagwarantują one realizację zamówienia zgodnie z założeniami jakościowymi, technologicznymi                           i eksploatacyjnymi zawartymi w całej dokumentacji projektowej wraz z  STWiORB,

b) zapewnią uzyskanie parametrów technicznych, technologicznych i jakościowych co najmniej równych parametrom założonym w całej dokumentacji projektowej wraz z  STWiORB.

6) Wykonawca składający ofertę równoważną będzie zobowiązany do udowodnienia Zamawiającemu, że oferowane przez niego urządzenia, materiały lub wyposażenie są równoważne w stosunku do zaproponowanych w projekcie. Wykonawca przedstawi niezbędne informacje dotyczące przyjętych do oferty urządzeń, wyposażenia i materiałów potwierdzające równoważność oferowanych urządzeń w stosunku do zaproponowanych w projekcie.

Uwaga:

Jeżeli w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia znajdują się nazwy materiałów, urządzeń czy wyposażenia lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów, to służą one jedynie i wyłącznie określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów techniczno-użytkowych założonych                w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwiązań, nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Nie są one wiążące przyszłego Wykonawcę do ich stosowania.

7) Zapewnienie, aby tymczasowo składowane materiały do czasu ich wbudowania  były  zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

8) Zapewnienie właściwej organizacji i zagospodarowania zaplecza budowy, w tym zabezpieczenie                       i oznakowanie placu budowy.

9) Urządzenie placu i zaplecza budowy oraz jego likwidacja i uporządkowanie po zakończeniu robót.

10) Utrzymanie placu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz segregowanie                         i usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, jak i składowanie materiałów i sprzętu                 w ustalonych miejscach w należytym porządku.

11) Wyznaczenie kierownika budowy i zapewnienie jego obecności na placu budowy przez cały czas realizacji inwestycji oraz bieżące prowadzenie Dzienników budowy.

12) Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikacje obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych.

13) Zapewnienie dozoru w celu zabezpieczenia budowy przed kradzieżą i innymi ujemnymi skutkami, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy i ppoż.

14) Umożliwienie wstępu na plac budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne, uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego oraz upoważnionym przedstawicielom organów kontrolujących.

15) Wykonanie projektu organizacji ruchu oraz oznakowanie w trakcie realizacji robót.

16) Poinformowanie mieszkańców o prowadzonych robotach oraz zabezpieczenie dojazdu i dojścia do ich posesji.

17) Zapewnienie stałej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmującej: wytyczenie obiektów, wykonanie pomiarów  sprawdzających, odtworzenie znaków geodezyjnych w przypadku ich naruszenia oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przyjętej do zasobów geodezyjnych przez właściwe organy  geodezyjne, w tym organ geodezji PKP.

18) Zapewnienie obsługi geologicznej, archeologicznej i konserwatorskiej w przypadki zaistnienia takiej potrzeby.

19) Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, sprawdzeń i odbiorów przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych i instalacyjnych oraz ewentualne uzupełnienie dokumentacji odbioru dla zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia, jak również dokonanie odkrywek, w przypadku nie zgłoszenia robót zanikających do odbioru.

20) Wykonanie odwodnienia terenu i obniżenia poziomu wód gruntowych  oraz  dokonanie wymiany gruntów  umożliwiających realizację robót - w razie zaistnienia takiej konieczności.

21) Uwzględnienie, warunków określonych w decyzjach, uzgodnieniach i opiniach dołączonych do dokumentacji projektowej.

22) Dokonanie nowych uzgodnień, uzyskanie wszelkich warunków, opinii i decyzji niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i przekazania obiektu do użytkowania - w razie zaistnienia takiej konieczności.

23) Naprawę uszkodzonych, a zinwentaryzowanych urządzeń uzbrojenia podziemnego.

24) Naprawę, demontaż i montaż ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu (w tym terenów zielonych, nasadzeń i nawierzchni utwardzonych, małej architektury) oraz wypłatę odszkodowań (rekompensat) na rzecz osób trzecich z tytułu wniesionych do Wykonawcy roszczeń (np.: z tytułu zniszczenia: upraw, nasadzeń, nawierzchni utwardzonych, ogrodzeń, malej architektury itp.) a mających związek z wykonawstwem robót budowlanych w ramach  realizowanej inwestycji.

25) Oczyszczanie przyległych i sąsiednich do placu budowy dróg, ulic i chodników z wszelkich zanieczyszczeń powstałych w związku z prowadzonymi robotami w ramach realizacji inwestycji, w tym              z ziemi i błota. a także naprawa w przypadku ich zniszczenia.

26) Uporządkowanie i niwelacja terenu po wykonanych robotach, w tym odtworzenie stanu nawierzchni ulic           i chodników, terenów zielonych i punktów granicznych w rejonie prowadzonych robót i zaplecza budowy, przywrócenie ich do stanu pierwotnego (wymagany standard nawierzchni).

27) Zapewnienie włączeń energii elektrycznej i przywrócenie łączności telefonicznej przewodowej                    w przypadku zawinionych działań Wykonawcy związanych z realizacją robót.

28) Wznowienia warunków energetycznych dla przyłączenia do sieci energetycznej przepompowni sieciowej PS-3 oraz opracowanie projektu przyłącza energetycznego i jego wykonanie.

29) Wykonanie robót nie ujętych w projekcie budowlano – wykonawczym, przedmiarze robót załączonym pomocniczo, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy (np.: przygotowanie dokumentacji i sporządzenie wniosku celem naliczenia opłaty za umieszczenie przewodów w pasie drogi krajowej i terenie PKP, dostosowanie systemu monitoringu sieciowej przepompowni ścieków PS-3 do istniejącego systemu monitoringu w oczyszczalni ścieków zarządzanej przez Zakład Usług Komunalnych w Dragaczu, konieczność dodatkowego odwodnienia terenu itp.).

30) Wykonawca zobowiązuje się w okresie od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót objętym niniejszą

Umową posiadać polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość przedmiotu Umowy.

31) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą dóbr fizycznych  i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji realizacji robót.

32) Wykonawca zobowiązany jest w dniu odbioru końcowego robót dostarczyć Zamawiającemu kartę gwarancyjną jakości na wykonany roboty.

33) Wykonanie, skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentów odbioru, o których mowa                 w załączniku nr  2 do projektu umowy - OGÓLNY – PRZYKŁADOWY WYKAZ  DOKUMENTÓW wymaganych na dzień odbioru końcowego zadania inwestycyjnego stanowiącego - Załącznik nr 5 do SIWZ.

III. Zestawienie załączonej dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia.

1. Projekt budowlano – wykonawczy.

2. Przedmiar robót załączony pomocniczo.

3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.