Podstawowe wartości:

- warstwa ścieralna: 5 347m2

- warstwa wiążąca 5 525,64 m2

- podbudowa kruszywa łamanego 0-31,5 mm 8 cm: 5 703,06 m2

- podbudowa z kruszywa łamanego 0-63 mm 12 cm: 5 988,6 m2

- warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa: 6 416,25 m2

- pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm 10 cm: 1 387,42 m2

- zjazdy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 15 cm: 453,2 m2

- zatoka manewrowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20 cm: 1 021,56 m2

- zjazdy z brukowej kostki betonowej 8 cm 8,32 m2

- chodniki z brukowej kostki betonowej 6 cm 18 m2

- opornik betonowy o wymiarach 12x25x100: 8,25 m

- krawężnik betonowy o wymiarach 15x30x100: 18,7 m

- obrzeże betonowe o wymiarach 8x30x100 cm: 15 m

I. Przedmiot opracowania

Przedmiotem projektu branży drogowej jest przebudowa drogi gminnej nr 0537009 Fletnowo-Grupa w pasie drogowym. Odcinek o długości 1155,75 m.

Materiały, na których oparto się podczas projektowania:

-mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500,

-uzgodnienia z inwestorem,

-ogólna inwentaryzacja w pasie drogowym,

-mapa ewidencyjna, mapa zasadnicza,

-obowiązujące przepisy prawne i techniczne.

II. Opis istniejącego zagospodarowania terenu

Przedmiotowa droga gminna nr 0537009 przebiega w północnej części gminy Dragacz, łączy miejscowości Fletnowo i Grupa. Teren ma charakter zabudowany. Przeważają tereny zabudowy zagrodowej, które otaczają obszary leśne. Istniejąca nawierzchnia jest żwirowa. Początek opracowania rozpoczyna się w miejscowości Fletnowo od działki 70/2 do końca działki 45

W pobliżu przebudowywanej drogi występują sieci:

- sieć energetyczna

- sieć teletechniczna

- sieć wodociągowa

III Podstawowe parametry przebudowywanego odcinka

-KR 1

-Klasa drogi D

-nośność 100 kN/oś

-prędkość projektowa: 30 km/h,

-prędkość miarodajna: 40 km/h,

-przekrój poprzeczny: 1x2,

-typ przekroju: drogowy

-szerokość pasa ruchu: 2,25 m

-szerokość pobocza: 0,75 m

-pochylenie dwustronne jezdni: 2%.

IV Opis trasy w planie

Trasa w planie poprowadzona została po istniejącym śladzie drogi wpisując ją optymalnie w istniejący pas drogowy. Przebieg przebudowywanej trasy pokazano na planie sytuacyjnym.

Niweleta przebudowywanej drogi została zaprojektowana z maksymalnym wpisaniem do istniejącego ukształtowania terenu w celu minimalizacji robót ziemnych. Pochylenie podłoża przyjęto zgodnie z wymaganiami dla drogi gminnej. Ponadto przy projektowaniu niwelety zwrócono uwagę na warunki gruntowe, możliwości odwodnienia oraz zachowanie koordynacji trasy w planie i przekroju podłużnym.

Szczegółowe elementy trasy w przekroju podłużnym przedstawiono w części rysunkowej

V Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcja na jezdni głównej

-warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4 cm

-warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubości 5 cm

-podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm grubość warstwy po zagęszczaniu 8 cm

-podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm grubość warstwy po zagęszczaniu 12 cm

-warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm= 2,5 MPa o grubości 10 cm

Konstrukcja chodnika

-warstwa ścieralna z kostki betonowej brukowej o grubości 6 cm (kolor szary)

-podsypka cementowo-piaskowa 1:3 o grubości 5 cm

-warstwa odcinająca z piasku średniego o grubości 10 cm,

Konstrukcja zjazdów z kostki

-warstwa ścieralna z kostki betonowej brukowej o grubości 8 cm (kolor czerwony)

-podsypka cementowo-piaskowa 1:3 o grubości 3 cm

-podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63 mm grub. 15 cm

Konstrukcja zjazdów z kruszywa

-warstwa ścieralna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-35,5 mm gr. 15 cm (materiał z rozbiórki)

Konstrukcja poboczy

-warstwa kruszywa łamanego 0-35,5 mm o grubości 10 cm

Konstrukcja zatoki manewrowej

- warstwa kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20 cm

VI ODWODNIENIE

Odwodnienie jezdni realizowane będzie poprzez odprowadzenie wód z terenu powierzchni utwardzonych na tereny przyległe. W celu sprawnego odprowadzenia wody przewiduje się również wykonanie ścieku przy krawężnikowego z kostki brukowej grubości 8 cm i szerokości 20 cm.