Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z zadaniem inwestycyjnym pn.:

1. „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Dragacz o łącznej długości 2735 m  z podziałem na 4 Części”:

Część I – Zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej, wewnętrznej we Fletnowie w odcinku o długości 670 m”.

1) Zakres zamówienia obejmuje:

a) roboty przygotowawcze i pomiarowe,

b) roboty ziemne i rozbiórkowe,

c) regulację pionową  urządzeń podziemnych,

d) wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża,

e) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego KŁSM 0-31,5 mm,  oraz destruktu betonowego 0/63 mmm,

f) oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych,

g) wykonanie zjazdów z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S,

h) wykonanie opaski,

i) dosypanie poboczy materiałem z odkładu,

j) ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego  składającej się z:

k) warstwy wiążącej z beton asfaltowy AC 16 W o gr. 5 cm po zagęszczeniu,

l) warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego  SMA 11 o gr. 4 cm po zagęszczeniu,

ł) wykonanie studni przelewowej,

m) ułożenie przykanalika (PCV śr. 130 mm),

n) remont przepustu,

o) ułożenie bruku z kamienia polnego,

p) profilowanie skarp,

r) ustawienie bariery ochronnej stalowej N2W2,

s) ułożenie płyt drogowych prefabrykowanych,

t) montaż znaków pionowych,

u) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

2) Zagospodarowanie drogi:

a) powierzchnia jezdni:

- warstwa ścieralna: 3.350 m2,

- warstwa wiążąca: 3.417m2,

b) powierzchnia poboczy: 670 m2,

c) powierzchnia zjazdów: 200  m2,

3) Podstawowe parametry odcinka drogi:

a) kategoria ruchu : KR3

b) klasa drogi: L („lokalna”)

c) szerokość jezdni: 5,0 m

d) szerokość istniejącego pobocza: 2 x 0,5 m

e) długość odcinka: 670 m

4) Zadanie jest współfinansowane z udziałem środków Spółki  „LIM-POL, Sp. z o.o., ul. Myśliwska 14, Fletnowo, 86 - 134 Dragacz na zasadach określonych w umowie zawartej w dniu 25 września 2017 r.                       w Dragaczu  pomiędzy Gminą Dragacz a Spółką „LIM-POL” Sp. z o.o. z siedzibą we Fletnowie w sprawie współfinansowania przebudowy gminnej drogi wewnętrznej (Załącznik nr 9 do SIWZ).

Część II – Zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 0537009 we Fletnowie – II etap  na odcinkach o łącznej długości 800 m”.

1) Zakres zamówienia obejmuje:

a) roboty przygotowawcze i pomiarowe,

b) roboty ziemne i rozbiórkowe,

c) regulację pionową  urządzeń podziemnych,

d) wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża,

e) wykonanie warstwy odcinającej z piasku,

f) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego KŁSM 0-31,5 mm i 0 -63 mm,

g) wykonanie poboczy wzmacnianych, nawietrzni zjazdów kruszywem łamanym KŁSM 0-31,5 mm,

f) wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego  cementem RM – 2,5 Mpa,

g) oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych,

i) ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego  składającej się z:

-  warstwy wiążącej z beton asfaltowy AC 16 W o gr. 5 cm po zagęszczeniu,

-  warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego  AC11S  o gr. 4 cm po zagęszczeniu,

j) ułożenie nawierzchni z kostki brukowej prostokątnej  o gr. 8 koloru czerwonego i szarego,

k) odmulenie i oczyszczenie rowów,

l) oczyszczenie i odmalowanie barier stalowych

m) ustawienie, obrzeży krawężników i  oporników,

n) ułożenie i wykonanie ścieku z elementów prefabrykowanych betonowych, brukowca kamiennego 9/11 oraz skarbowego trapezowego

o) wykonanie trawnika,

p) profilowanie skarp,

r) ustawienie bariery ochronnej stalowej N2W2,

s) ułożenie płyt drogowych prefabrykowanych,

t) oznakowanie poziome i pionowe,

u) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

2) Zagospodarowanie drogi:

a) powierzchnia jezdni:

- warstwa ścieralna: 3 587,36 m2,

- warstwa wiążąca: 3648.42 m2,

b) powierzchnia poboczy: 519,02  m2,

c) powierzchnia zjazdów: 212,85 m2,

d) powierzchnia chodników: 214,90 m2,

e) powierzchnia wysepki kanalizacyjne: 6 m2.

e) trawniki 160 m2.

3) Podstawowe parametry odcinka drogi:

a) kategoria ruchu : KR1

b) klasa drogi: D

c) szerokość jezdni: 5,0 m

d) szerokość pobocza: 2 x 0,75 m

e) długość odcinka: 800 m

Część III -  Zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 0537003 Górna Grupa – Michale - II etap obejmujący drogę dojazdową do gruntów rolnych o  długości  odcinka 1.265 m w Michalu”.

1) Zakres zamówienia obejmuje:

a) roboty przygotowawcze i pomiarowe,

b) roboty ziemne i rozbiórkowe,

c) regulację pionową urządzeń podziemnych,\

d) wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża,

e) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego KŁSM 0-31,5 mm,

f)  oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych,

g) dosypanie poboczy materiałem z odkładu,

h) ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego  składającej się z:

k) warstwy wiążącej z beton asfaltowy AC 11 W o gr. 4 cm po zagęszczeniu (jezdnia),

l) warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego  AC 11S o gr. 4 cm po zagęszczeniu (jezdnia),

ł) warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego  AC 11S o gr. 5 cm po zagęszczeniu (zjazdy),

m) profilowanie skarp rowów,

n) ustawienie bariery ochronnej stalowej N2W2,

o) montaż znaków pionowych,

p) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

2) Zagospodarowanie drogi:

a) powierzchnia jezdni:

- warstwa ścieralna: 4,325  m2,

- warstwa wiążąca: 6.451,50 m2,

b) powierzchnia poboczy: 1.897,50  m2,

c) powierzchnia zjazdów: 110  m2,

3) Podstawowe parametry odcinka drogi:

a) kategoria ruchu : KR1

b) klasa drogi: L

c) szerokość jezdni: 5,0 m

d) szerokość pobocza: 2 x 0,75 m

e) długość odcinka: 1265 m

Część IV – Zadanie pn.: „Utwardzenie drogi gminnej, wewnętrznej na odcinku o długości 350 m w Michalu”.

1) Zakres zamówienia obejmuje:

a) roboty przygotowawcze i pomiarowe,

b) regulację pionową urządzeń podziemnych,

c)  oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych (jezdnia),

d) dosypanie poboczy z kruszywa łamanego KŁMS 0-31,5 mm,

e) ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego  AC 11S o gr. 5  cm po zagęszczeniu,

f) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

2) Zagospodarowanie drogi:

a) powierzchnia jezdni: 1.925,00  m2,

b) powierzchnia poboczy: 300 m2,

c) powierzchnia zjazdów: 55 m2,

3) Podstawowe parametry odcinka drogi:

a) kategoria ruchu : KR1

b) klasa drogi: L

c) szerokość jezdni: 5,5 m

d) szerokość pobocza: 2 x 0,50 m

2. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

- główny przedmiot: kod 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

nawierzchni autostrad dróg

DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI:

3. Wykonawca lub Podwykonawca ma obowiązek zatrudnienia na umowę o prace, na zasadach określonych                   w art. 22§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy  (t.j. ;Dz. U z 2018 r., poz. 108) osób wykonujących czynności związane z bezpośrednią realizacją przedmiotu zamówienia np.: pracowników fizycznych oraz operatorów sprzętu i maszyn.  Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy osób kierujących budową, obsługi geodezyjnej i dostawców materiałów.

1) W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności związane z  bezpośrednią realizacją przedmiotu zamówienia, o których mowa w pkt. 3.  Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę                i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. Niezłożenie przez Wykonawcę w/w oświadczenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób wykonujących czynności  w zakresie realizacji robót na podstawie umowy o pracę.

2) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy             o pracę osób wykonujących czynności związane z bezpośrednią realizacją przedmiotu zamówienia, o których mowa w pkt. 3, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach  umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

4. Szczegółowy zakres prac określono w Załączniku nr 2 do SIWZ – Dokumentacja projektowa                                (z przedmiarem robót załączonym pomocniczo, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz projektem budowlanym).

II.  Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje m.in.:

1.  Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia będzie zobowiązany do:

1) użycia materiałów i urządzeń nowych, w gatunku I, zakupionych u renomowanych producentów, gwarantujących najwyższą jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określono w dokumentacji projektowej, odpowiadających wymaganiom PN, STWiORB oraz innym określonym                          w dokumentacji projektowej,

2) posiadania w stosunku do użytych materiałów i urządzeń, w tym materiałów i urządzeń równoważnych  dokumentów potwierdzających pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości). Dopuszcza się zastosowanie przez Wykonawcę równoważnych urządzeń                i materiałów, pod warunkiem, że :

a) zagwarantują one realizację zamówienia zgodnie z założeniami jakościowymi, technologicznymi                           i eksploatacyjnymi zawartymi w całej dokumentacji projektowej wraz z  STWiORB,

b) zapewnią uzyskanie parametrów technicznych, technologicznych i jakościowych co najmniej równych parametrom założonym w całej dokumentacji projektowej wraz z  STWiORB,

3) udowodnienia Zamawiającemu, że oferowane przez niego urządzenia  i materiały są równoważne w stosunku do zaproponowanych w projekcie. Wykonawca przedstawi niezbędne informacje dotyczące przyjętych do oferty urządzeń  i materiałów potwierdzające ich  równoważność  w stosunku do zaproponowanych w projekcie.               W przypadku zamontowania przez Wykonawcę urządzeń czy zastosowania materiałów, które nie będą spełniać w/w wymagań skutkować będzie bezwzględnym demontażem lub rozbiórką, na koszt Wykonawcy i ze skutkami z tego wynikającymi.

Uwaga:

Jeżeli w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia znajdują się nazwy materiałów i  urządzeń lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów, to służą one jedynie i wyłącznie określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów techniczno-użytkowych założonych w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwiązań, nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Nie są one wiążące przyszłego Wykonawcę do ich stosowania.

4) zapewnienia, aby tymczasowo składowane materiały do czasu ich wbudowania  były  zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

5) zapewnienia właściwej organizacji i zagospodarowania zaplecza budowy, w tym zabezpieczenie                       i oznakowanie placu budowy,

6) urządzenia placu i zaplecza budowy oraz jego likwidacja i uporządkowanie po zakończeniu robót,

7) utrzymania placu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz segregowanie                         i usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, jak i składowanie materiałów i sprzętu                 w ustalonych miejscach w należytym porządku,

8) wyznaczenia kierownika budowy i zapewnienia jego obecności na placu budowy przez cały czas realizacji inwestycji,

9) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikacje obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych,

10) zapewnienia dozoru w celu zabezpieczenia budowy przed kradzieżą i innymi ujemnymi skutkami, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy i ppoż,

11) umożliwienia wstępu na plac budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne, uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego oraz upoważnionym przedstawicielom organów kontrolujących,

12) wykonania projektu czasowej i stałej organizacji ruchu oraz wykonanie oznakowania,

13) poinformowania mieszkańców o prowadzonych robotach oraz zabezpieczenia dojazdu i dojścia do ich posesji w trakcie prowadzonych robót,

14) zapewnienia stałej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmującej: wytyczenie obiektów, wykonanie pomiarów  sprawdzających, odtworzenie znaków geodezyjnych -  w przypadku ich naruszenia oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przyjętej do zasobów geodezyjnych przez właściwy organ  geodezyjny,

15) zapewnienia obsługi geologicznej, archeologicznej i konserwatorskiej - w przypadki zaistnienia takiej potrzeby,

16) zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, badań, sprawdzeń, pomiarów i odbiorów przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbioru dla zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia, jak również dokonania odkrywek - w przypadku nie zgłoszenia robót zanikających do odbioru,

17) wykonania odwodnienia terenu i obniżenia poziomu wód gruntowych  oraz  dokonania wymiany gruntów  umożliwiających realizację robót - w razie zaistnienia takiej konieczności,

18) uwzględnienia warunków określonych w decyzjach, uzgodnieniach i opiniach dołączonych do dokumentacji projektowej,

19) dokonania nowych uzgodnień, uzyskania wszelkich warunków, opinii i decyzji niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i przekazania obiektu do użytkowania - w razie zaistnienia takiej konieczności.

20) naprawy uszkodzonych, a zinwentaryzowanych urządzeń uzbrojenia podziemnego,

21) naprawy, demontażu i montażu ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących                        i elementów zagospodarowania terenu (w tym terenów zielonych, nasadzeń i nawierzchni utwardzonych, małej architektury) oraz wypłaty odszkodowań (rekompensat) na rzecz osób trzecich z tytułu wniesionych do Wykonawcy roszczeń (np.: z tytułu zniszczenia: upraw, nasadzeń, nawierzchni utwardzonych, ogrodzeń, malej architektury itp.) a mających związek z wykonawstwem robót budowlanych w ramach  realizowanej inwestycji,

22) oczyszczania przyległych i sąsiednich do placu budowy dróg, ulic i chodników z wszelkich zanieczyszczeń powstałych w związku z prowadzonymi robotami w ramach realizacji inwestycji, w tym              z ziemi i błota. a także naprawy w przypadku ich zniszczenia,

23) uporządkowania i niwelacji terenu po wykonanych robotach, w tym odtworzenia stanu nawierzchni ulic           i chodników, terenów zielonych i punktów granicznych w rejonie prowadzonych robót i zaplecza budowy, przywrócenia ich do stanu pierwotnego (wymagany standard nawierzchni),

24) zapewnienia włączeń energii elektrycznej i przywrócenie łączności telefonicznej przewodowej                    - w przypadku zawinionych działań Wykonawcy związanych z realizacją robót,

25) wykonania robót nie ujętych w projekcie budowlanym, przedmiarze robót załączonym pomocniczo, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy (np. ew. wykonanie dodatkowych prób i badań, przekopy próbne  odszkodowania, odtworzenie terenów zieleni, elementów małej architektury, ogrodzeń, dodatkowe regulacje zaworów sieci wodociągowej itp.),

26) wykonawca zobowiązuje się w okresie od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót objętych umową posiadania polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość przedmiotu umowy,

27) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą dóbr fizycznych  i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji realizacji robót.

28) Wykonawca będzie prowadził roboty w taki sposób, aby zminimalizować wszelkie uciążliwości mieszkańców związane z użytkowaniem drogi.

29) Jeżeli Wykonawca będzie prowadził roboty bez zamykania ruchu drogowego, ma on obowiązek zapewnić bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie budowy.

30) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa i higieny pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa              i higieny pracy ponosi Wykonawca.

31) Podczas całego okresu robót Wykonawca zapewni na swój własny koszt dostęp do terenów położonych              w pobliżu terenu budowy.

32) Wykonawca zobowiązany jest do skompletowanie i przekazania Zamawiającemu dokumentów odbioru,                o których mowa w załączniku nr 1 do projektu umowy - OGÓLNY – PRZYKŁADOWY WYKAZ  DOKUMENTÓW wymaganych na dzień odbioru końcowego zadania inwestycyjnego oraz Kartę gwarancyjną stanowiącą załącznik nr 2 do projektu umowy.

III. Zestawienie załączonej dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia.

1. Projekt budowlany.

2. Przedmiar robót załączony pomocniczo.

3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.