Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiot zamówienia: Roboty budowlane.

1. Nazwa zamówienia: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dragaczu – IV etap”.

2. Zakres zamówienia obejmuje m.in.:

1) roboty ziemne, pomiarowe, przygotowawcze  i zabezpieczające,

2) roboty montażowe - sieć:

a) wykonanie kolektora sanitarnego grawitacyjnego z rur kanałowych litych, gładkich PVC SN 8 De 200 i 250 mm (około 2587 m),

b) wykonanie kolektora sanitarnego tłocznego z rur PEHD PN 10 De 50 – 110 mm, łączonych przez elektrozłączki wg PN – EN 12201-2:2004. metodą tradycyjną tj. w wykopach (około 1539,40 m), oraz metodą bezwykopową (około 2527 m),

c) wykonanie przyłączy grawitacyjnych z rur kanałowych litych, gładkich PVC SN 8 De 160 mm łączonych na kielichy z uszczelką wg PN-EN 1401-1:1999 –2:2004 (około 1504m), studzienki PE/PVC De 425 z teleskopami oraz włazami żeliwnymi kl. B 125 i D 400 wg. PN – EN 124 z pokrywami mocowanymi śrubami,

- wykonanie przyłączy ciśnieniowych PEHD PN 10 De 50 i 63 mm łączonych przez elektrozłączki wg PN – EN 12201-2:2004 metodą tradycyjną tj. w wykopach oraz metodą bezwykopową

d) wykonanie pompowni przydomowych z korpusami z polimerobetonu lub PE D 800 mm oraz pompami zatapialnymi, wyporowymi śrubowymi z rozdrabniaczem z możliwością wyciągnięcia pompy do czyszczenia po prowadnicach bez konieczności demontażu instalacji,

e) wykonanie kompletnej przepompowni sieciowej ścieków PS4 z korpusem z polimerobetonu D 1500 mm,                  pompami zatapialnymi, żeliwnymi (z wirnikiem dwułopatkowym, półotwartym, o podwyższonej odporności na zatykanie i z uszczelnieniem mechanicznym DN 80 mm), AKPiA, ogrodzeniem, nawierzchnią, żurawikiem do wyciągania pomp, oświetleniem i zielenią,

f) opracowanie projektu i wykonanie zasilania przepompowni sieciowej PS-4,

g) rozbudowę i dostosowanie istniejącego systemu monitorowania sieciowych przepompowni ścieków zainstalowanego w Gminnej Oczyszczalni Ścieków zarządzanej przez Zakład Usług Komunalnych                  w Dragaczu,

3) wykonanie odtworzenia nawierzchni ulic i chodników, zieleni oraz elementów zagospodarowania ternu,

4) wykonanie prac towarzyszących, porządkowych oraz robót tymczasowych.

3. Wykonawca lub Podwykonawca ma obowiązek zatrudnienia na umowę o prace, na zasadach określonych                   w art. 22§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy  (t.j.  Dz. U z 2018 r., poz. 917  z późn. zm.) osób wykonujących czynności związane z bezpośrednią realizacją przedmiotu zamówienia np.: instalatorów, kierowców, pracowników fizycznych. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy osób nadzorujących, obsługi geodezyjnej i dostawców materiałów.

1) W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności związane z bezpośrednią realizacją przedmiotu zamówienia, o których mowa w pkt. 3. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę                    i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. Niezłożenie przez Wykonawcę w/w oświadczenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób wykonujących czynności   w zakresie realizacji robót na podstawie umowy o pracę.

2) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy             o pracę osób wykonujących czynności związane z bezpośrednią realizacją przedmiotu zamówienia, o których mowa w pkt. 3, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach  umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

4. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

- główny przedmiot: 	  kod  45000000-7 Roboty budowlane.

- dodatkowe przedmioty:    kod  45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę.

kod  45111240-2  Roboty w zakresie odwodnienia gruntu.

kod  45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg,

lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu.

kod  45232440-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do

odprowadzenia ścieków.

kod   45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków.

kod   45233142-6 Roboty budowlane w zakresie naprawy dróg.

kod   45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne.

kod   71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

5. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia zostały określone w: Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz w Załączniku nr 2 do SIWZ – Dokumentacja projektowa                            (z przedmiarem robót załączonym pomocniczo, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz projektem budowlanym).

II.  Zakres odpowiedzialności Wykonawcy obejmuje m.in.:

1) Użycie materiałów i urządzeń nowych, w gatunku I, zakupionych u renomowanych producentów, gwarantujących najwyższą jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określono w dokumentacji projektowej, odpowiadających wymaganiom PN, STWiORB oraz innym określonym                     w dokumentacji projektowej.

2) Posiadanie w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumentów potwierdzających pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości).

3) Wykonawca może zastosować materiały, wyposażenie czy urządzenia równoważne o parametrach techniczno-użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów, urządzeń i wyposażenia zaproponowanych w całej dokumentacji projektowej wraz z  STWiORB.

4) Posiadanie w stosunku do materiałów, wyposażenia czy urządzeń równoważnych dokumentów potwierdzających pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje właściwości użytkowych).

5) Dopuszcza się równoważne urządzenia, materiały i wyposażenie pod warunkiem, że :

a) zagwarantują one realizację zamówienia zgodnie z założeniami jakościowymi, technologicznymi                           i eksploatacyjnymi zawartymi w całej dokumentacji projektowej wraz z  STWiORB,

b) zapewnią uzyskanie parametrów technicznych, technologicznych i jakościowych co najmniej równych parametrom założonym w całej dokumentacji projektowej wraz z  STWiORB.

6) Wykonawca składający ofertę równoważną będzie zobowiązany do udowodnienia Zamawiającemu, że oferowane przez niego urządzenia, materiały lub wyposażenie są równoważne w stosunku do zaproponowanych w projekcie. Wykonawca przedstawi niezbędne informacje dotyczące przyjętych do oferty urządzeń, wyposażenia i materiałów potwierdzające równoważność oferowanych urządzeń w stosunku do zaproponowanych w projekcie.

Uwaga:

Jeżeli w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia znajdują się nazwy materiałów, urządzeń czy wyposażenia lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów, to służą one jedynie i wyłącznie określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów techniczno-użytkowych założonych                w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwiązań, nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Nie są one wiążące przyszłego Wykonawcę do ich stosowania.

7) Zapewnienie, aby tymczasowo składowane materiały do czasu ich wbudowania  były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

8) Zapewnienie właściwej organizacji i zagospodarowania zaplecza budowy, w tym zabezpieczenie                       i oznakowanie placu budowy.

9) Urządzenie placu i zaplecza budowy oraz jego likwidacja i uporządkowanie po zakończeniu robót.

10) Utrzymanie placu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz segregowanie                         i usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, jak i składowanie materiałów i sprzętu                 w ustalonych miejscach w należytym porządku.

11) Wyznaczenie kierownika budowy i zapewnienie jego obecności na placu budowy przez cały czas realizacji inwestycji oraz bieżące prowadzenie Dzienników budowy.

12) Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikacje obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych.

13) Zapewnienie dozoru w celu zabezpieczenia budowy przed kradzieżą i innymi ujemnymi skutkami, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy i ppoż.

14) Umożliwienie wstępu na plac budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne, uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego oraz upoważnionym przedstawicielom organów kontrolujących.

15) Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu oraz oznakowanie w trakcie realizacji robót.

16) Poinformowanie mieszkańców o prowadzonych robotach oraz zabezpieczenie dojazdu i dojścia do ich posesji.

17) Zapewnienie stałej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmującej: wytyczenie obiektów, wykonanie pomiarów  sprawdzających, odtworzenie znaków geodezyjnych w przypadku ich naruszenia oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przyjętej do zasobów geodezyjnych przez właściwe organy  geodezyjne.

18) Zapewnienie obsługi geologicznej, archeologicznej i konserwatorskiej w przypadki zaistnienia takiej potrzeby.

19) Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, sprawdzeń  i odbiorów przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych i instalacyjnych oraz ewentualne uzupełnienie dokumentacji odbioru dla zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia, jak również dokonanie odkrywek, w przypadku nie zgłoszenia robót zanikających do odbioru.

20) Wykonanie odwodnienia terenu i obniżenia poziomu wód gruntowych  oraz  dokonanie wymiany gruntów  umożliwiających realizację robót.

21) Uwzględnienie, warunków określonych w decyzjach, uzgodnieniach i opiniach dołączonych do dokumentacji projektowej.

22) Dokonanie nowych uzgodnień, uzyskanie wszelkich warunków, opinii i decyzji niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i przekazania obiektu do użytkowania - w razie zaistnienia takiej konieczności.

23) Naprawę uszkodzonych, a zinwentaryzowanych urządzeń uzbrojenia podziemnego.

24) Naprawę, demontaż i montaż ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu (w tym terenów zielonych, nasadzeń i nawierzchni utwardzonych, małej architektury) oraz wypłatę odszkodowań (rekompensat) na rzecz osób trzecich z tytułu wniesionych do Wykonawcy roszczeń (np.: z tytułu zniszczenia: upraw, nasadzeń, nawierzchni utwardzonych, ogrodzeń, malej architektury itp.) a mających związek z wykonawstwem robót budowlanych w ramach  realizowanej inwestycji.

25) Oczyszczanie przyległych i sąsiednich do placu budowy dróg, ulic i chodników z wszelkich zanieczyszczeń powstałych w związku z prowadzonymi robotami w ramach realizacji inwestycji, w tym              z ziemi i błota. a także naprawa w przypadku ich zniszczenia.

26) Uporządkowanie i niwelacja terenu po wykonanych robotach, w tym odtworzenie stanu nawierzchni dróg, ulic i chodników, terenów zielonych i punktów granicznych w rejonie prowadzonych robót i zaplecza budowy, przywrócenie ich do stanu pierwotnego (wymagany standard nawierzchni).

27) Zapewnienie włączeń energii elektrycznej i przywrócenie łączności telefonicznej przewodowej                    w przypadku zawinionych działań Wykonawcy związanych z realizacją robót.

28) Wykonanie robót nie ujętych w projekcie budowlano – wykonawczym, przedmiarze robót załączonym pomocniczo, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy (np.: przygotowanie dokumentacji i sporządzenie wniosku celem naliczenia opłaty za umieszczenie przewodów w pasie drogowym, konieczność dodatkowego odwodnienia terenu i wymiany gruntu itp.).

29) Wznowienie warunków energetycznych dla przyłączenia do sieci energetycznej przepompowni sieciowej PS4 oraz opracowania projektu przyłącza energetycznego i jego wykonania.

30) Rozbudowę i dostosowanie systemu monitoringu sieciowej przepompowni ścieków PS4 do istniejącego systemu monitoringu   w oczyszczalni ścieków zarządzanej przez Zakład Usług Komunalnych w Dragaczu.

31) Posiadanie ważnej w okresie od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót objętym niniejszą polisy ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość przedmiotu zamówienia.

32) Dostarczenie Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego karty gwarancyjnej na wykonany przedmiot zamówienia.

31) Prowadzenie robót w taki sposób, aby zminimalizować wszelkie uciążliwości mieszkańców związane               z użytkowaniem dróg, a w przypadku prowadzenia robót bez zamykania ruchu drogowego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie budowy,

33) Zapewnienie dostępu do terenów położonych w pobliżu terenu budowy.

34) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą dóbr fizycznych               i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji realizacji robót.

35) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa i higieny pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa              i higieny pracy ponosi Wykonawca.

36) Wykonawca zobowiązany jest do skompletowanie i przekazania Zamawiającemu dokumentów odbioru,                o których mowa w załączniku nr  1 do projektu umowy - OGÓLNY – PRZYKŁADOWY WYKAZ  DOKUMENTÓW wymaganych na dzień odbioru końcowego zadania inwestycyjnego stanowiącego - Załącznik nr 5 do SIWZ.

III. Zestawienie załączonej dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia.

1. Projekt budowlany.

2. Przedmiar robót załączony pomocniczo.

3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.